Úloha VI

## Elektrický odpor

Úkol

- Změřte elektrický odpor dvou daných rezistorů multimetrem.

- Zapojte Wheatstoneův můstek podle obr. 2. Měřený rezistor je označen jako R1 a nastavitelný odpor známých hodnot jako R3.

- Změřte elektrický odpor dvou daných rezistorů.

- Zjistěte hodnoty výsledných odporů při sériovém  a paralelním zapojení obou rezistorů.

- Porovnejte hodnoty el. odporů získaných v bodě 1) a v bodě 3).

- Diskutujte procentickou odchylku hodnoty el. odporu sériového zapojení rezistorů a hodnoty el. odporu spočítaného ze součtu jednotlivých odporů.

- Diskutujte procentickou odchylku hodnoty el. odporu paralelního zapojení rezistorů a hodnoty el. odporu spočítaného ze součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů.

### Obecná část

Elektrický odpor  (rezistance)  je podíl stejnosměrného napětí   U   na  vodiči a proudu I, který  jím prochází. Tato věta  vyjadřuje Ohmův zákon v integrálním tvaru

R=UI                   [ R ]  = V.A-1 =  W        				    (1)

##### Pro měření elektrických odporů se často používá můstkových metod, které bývají v komerčních přístrojích realizovány různým způsobem. Schéma jednoduchého můstku (Wheatstoneova)  je na obr.1. Body A  a  B, na které je vloženo stejnosměrné napětí U jsou spojeny dvěma větvemi ( I   a   II  ).  Potenciál v každé větvi přechází spojitě  z hodnoty A    v bodě  A  na hodnotu B    v bodě  B. Ke každému bodu C na horním vodiči  lze nalézt odpovídající bod D na druhém vodiči, v němž je stejný potenciál, tedy

##### C    =   D . 								    (2)

###### Obr.1 Wheatstoneův můstek

Spojíme-li  taková dvě místa dalším vodičem, bude na něm nulové napětí a nebude jím procházet proud (to můžeme zjistit citlivým měřicím přístrojem - galvanoměrem, miliampérmetrem)  a  říkáme,  že můstek je v rovnováze. Jestliže se horní větev I skládá z rezistorů o elektrických odporech  R1  a  R2   a ve větvi II  jsou elektrické odpory R3  a  R4  , jak naznačuje obr.1, platí v případě rovnováhy na můstku podle  Kirchhoffových zákonů podmínka

R1:R2=R3:R4 		        (3)

# Metoda měření

V laboratorním cvičení se provádí měření na Wheatstoneově můstku,  v němž je větev II tvořena jediným odporovým drátem, který je homogenní  a má ve všech místech  stejný průřez. Tento drát je napjatý mezi svorkami A a B nad metrovým pravítkem děleným na milimetry. Po odporovém drátu se posouvá pohyblivý kontakt K (viz obr.2), který rozděluje délku drátu l na dvě části  a  a  b  (l = a + b). Elektrické odpory jednotlivých částí odporového drátu pak jsou

#### Obr.2 Pravítkový Wheatstoneův můstek

R3=ρ aS   a      R4=ρ bS=ρl−aS   , 	(4)

kde     je rezistivita materiálu drátu   a  S    je průřez drátu.

Do  levé části větve I je zapojen měřený rezistor elektrického odporu  Rx  , vpravo pak rezistor nastavitelného elektrického odporu Rn,   tedy   R1 = Rx  a  R3 = Rn. Dosazením vztahů (4) do rovnice (3) dostáváme v případě rovnováhy na můstku pro velikost neznámého elektrického odporu

Rx=Rnab=Rnal−a					    (5)

V laboratorním cvičení se používá k indikaci rovnováhy na můstku miliampérmetr.

Návod k měření a zpracování

Postup práce:

- Změřte elektrický odpor dvou daných rezistorů multimetrem,

- zvolte k měření pomocí můstku jeden rezistor, zapojte elektrický obvod podle obr. 2 (uvědomte si, že uzly A a B jsou svorky na obou koncích drátu a připojte vodiče obou větví k nim),

- připravte vodiče na připojení ke zdroji napětí, pohyblivý kontakt nastavte přibližně do střední polohy a požádejte pedagogický dozor o kontrolu obvodu a připojení ke zdroji,

- hledejte takovou hodnotu elektrického odporu Rn, aby výchylka miliampérmetru byla co nejmenší (hodnota odporu Rn musí být taková, aby jezdec byl poblíže středu odporového drátu!).

- polohu posuvného kontaktu (jezdce) K upravte tak, aby můstek byl v rovnováze (tj. aby na miliampérmetru  byla nulová výchylka), potom odečtěte a zapište do tabulky délku  a ,  délku  b  a  hodnotu el. odporuRn,

- aplikujte postup podle bodů 3), 4) a 5)  pro ostatní měřené rezistory,

- naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

| Měřený odpor | Rmultimetrem () | Rn () | a (mm) | b (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA |  |  |  |  |
| RB |  |  |  |  |
| Sériové zapojení RA a RB | ************ |  |  |  |
| Paralelní zapojení RA a RB | ************ |  |  |  |

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |