Úloha II

Součinitel tření

# Úkol

- Zkoumejte na vodorovném drsnoměru rozdíl mezi třením statickým (za klidu) a dynamickým (za  pohybu). Proveďte měření součinitele tření pro tři dvojice třecích materiálů, např.   dřevo - dřevo, dřevo - kov, kov - kov

- za klidu   ,    b) za pohybu        a      všechna měření provádějte opakovaně (alespoň 10x).

- Pro jednu dvojici třecích materiálů  proveďte opakovaná měření za klidu na  sklonném drsnoměru. Měření opakujte alespoň 10x.

# Obecná část

V důsledku nerovnosti povrchů těles působí v rovině tečné k jejich dotyku síly tření. Tyto síly působí proti směru pohybu a tím tedy pohybu brání. Součinitel tření f  je konstanta úměrnosti mezi silou tření T a tlakovou silou N  přitlačující tělesa kolmo k sobě. Lze to vyjádřit vztahem

T=f N .							    (1)

Součinitel tření závisí na materiálu ploch, na jejich opracování i na rychlosti pohybu. Nejvyšší hodnoty nabývá v klidu – součinitel statického tření fk.

# Metoda měření

Obr.1  Schéma vodorovného drsnoměru

K jednoduchému měření součinitele tření slouží vodorovný a sklonný drsnoměr. Schéma vodorovného drsnoměru je na obr.1, schéma sklonného drsnoměru je na obr.2.

Na vodorovné smykové desce měříme siloměrem tažnou sílu Fk , při které se začne špalík (vzorek) ve tvaru kvádru pohybovat. Tato síla je rovna síle tření v klidu Tk. V tomto případě N=G, kde G je tíha špalíku. Tedy platí

f=TG=Fmg ,						    (2)

kde m je hmotnost špalíku (vzorku).

Ze vztahů (1) a (2) stanovíme hodnotu součinitele statického tření fk (tření za klidu). Dále sledujeme, jak po uvedení vzorku do pohybu poklesne síla tření. Siloměrem změříme tažnou sílu Fp, kterou je třeba působit, aby se vzorek pohyboval rovnoměrně přímočaře. Potom Fp = Tp a ze vztahu (1) a (2) stanovíme hodnotu součinitele dynamického tření fp (tření za pohybu).

Sklonný drsnoměr je tvořen stavitelnou smykovou deskou s možností nastavovat různý sklon smykové roviny. Úhel, při kterém se vzorek začne pohybovat se nazývá třecí úhel. Na základě rozkladu sil na nakloněné rovině (viz obr.2) platí

f=TN=G sinαG cosα=hl					    (3)

Obr.2  Schéma sklonného drsnoměru

# Návod k měření a zpracování

## a) Postup práce při stanovení součinitele tření na vodorovném drsnoměru.

- Zkontrolujte správnost siloměru zavěšením závaží o známé hmotnosti.

- Zjistěte hmotnosti třecích špalíků vážením na automatických vahách.

- Upevněte siloměr k třecímu špalíku a měřte síly Fk i Fp pro všechny zadané kombinace třecích materiálů. Používejte metodu opakovaných měření, měření opakujte vždy desetkrát.

- Naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

## b) Postup práce při stanovení součinitele tření na sklonném drsnoměru.

- Změřte nejprve délku základny l.

- Naklánějte smykovou plochu do takové výšky h, kdy se dá vzorek do pohybu. Měření opakujte desetkrát.

- Naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

## Zhodnocení přesnosti výsledků

Relativní chyby součinitele tření plynou ze vztahů      ( f ) =   (F ) ,      ( f ) =   ( h ).

Soubory naměřených hodnot je nutno zpracovat statisticky.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

Sílu odečítejte ze siloměru s přesností 0,1 N.

| * | Vodorovný drsnoměr dřevo-dřevo |  | Vodorovný drsnoměr dřevo-kov |  | Vodorovný drsnoměr kov-kov |  | Sklonný drsnoměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Fk (N) | Fp (N) | Fk (N) | Fp (N) | Fk (N) | Fp (N) | h (mm) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Hmotnost vlečeného špalíku s přesností na 0,001 kg: m =

Délka nakloněné roviny s přesností na 1 mm: ℓ =

Tabulkové hodnoty koeficientu tření

f k pro dřevo-dřevo:

f p pro dřevo-dřevo:

f k pro dřevo-kov:

f p pro dřevo-kov:

f k pro kov-kov:

f p pro kov-kov:

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |