Úloha IX

Ohnisková vzdálenost čočky

Úkol

- Pro dvě tenké čočky  (s označením  1 a 2)  určete na základě čočkové rovnice (tj. z odečtených vzdáleností  x   a  x )  ohniskovou vzdálenost f. Použijte pět různých vzdáleností mezi stínítkem a zobrazovaným předmětem pro každou čočku. Při každé zvolené vzdálenosti předmětu od stínítka najděte dvě polohy čočky dávající ostré zobrazení (pro zvětšení a zmenšení). Pro každou čočku tedy provedete deset měření.

- Spočítejte optickou mohutnost     měřené čočky. (   = 1/f ,   kde f je nutné dosadit v metrech;  pak    má jednotku D = dioptrie).

Pozn. Číselné označení na čočkách má  význam údajné ohniskové vzdálenosti  v  centimetrech.

- Obecná část

Čočky jsou průhledná tělesa omezená dvěma kulovými plochami, nebo jednou kulovou a jednou rovinnou plochou. Spojnice středů poloměrů křivosti je optická osa. Je-li tloušťka čočky vzhledem k poloměrům křivosti malá, mluvíme o  tenké čočce. Je-li čočka ohraničena symetrickými kulovými plochami, platí pro její předmětovou ohniskovou vzdálenost f a obrazovou ohniskovou vzdálenost  f  vztah  f = f  .  Zobrazení čočkou vyjadřuje čočková rovnice

1x+1x'=1f    ,	  (1)

kde  x a x  jsou vzdálenosti předmětu a obrazu od optického středu čočky O (viz obr. 1). Přitom platí tato znaménková konvence:

- vzdálenost předmětu od čočky x > 0,

- vzdálenost obrazu od čočky x´ > 0, pokud je obraz za čočkou (skutečný),

- vzdálenost obrazu od čočky x´ < 0, pokud je obraz před čočkou (zdánlivý),

- ohnisková vzdálenost f  > 0  pro spojné čočky, f  < 0  pro rozptylné čočky,

- výška předmětu y a výška obrazu y´ je kladná nad optickou osou a záporná pod optickou osou

Metoda měření

Ohnisková vzdálenost tenké spojky se určuje ze vzdálenosti předmětu a jeho obrazu od čočky. Z čočkové rovnice (1) získáme vztah pro výpočet ohniskové vzdálenosti

f = x⋅x'x+x'	  (2)

Obr. 1 Zobrazení tenkou spojnou čočkou

Návod k měření a zpracování

Postup práce:

- Na optické lavici osvětlete úzkou štěrbinu, která představuje předmět.

- Čočku umístěte do středu mezi štěrbinu a stínítko.

- Posouváním čočky vytvořte na stínítku ostrý obraz štěrbiny. Posunem čočky ke štěrbině získáte obraz zvětšený, posunem čočky ke stínítku získáte obraz zmenšený.

- Změřte vzdálenost předmětu (štěrbiny) x a jejího obrazu (stínítka) x od optického středu čočky jednou pro zvětšení a jednou pro zmenšení.

- Měření opakujte pro pět různých vzdáleností mezi předmětem a stínítkem. Pro každou čočku tedy provedete deset měření.

- Naměřené hodnoty x a x zapisujte do tabulky.

- Naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

## Zhodnocení přesnosti výsledků

Soubory naměřených hodnot je nutno zpracovat statisticky.

Poznámka: Optická mohutnost normálního lidského oka se díky akomodaci pohybuje přibližně v rozmezí od 4 do 60 dioptrií.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

Do následujících tabulek zadávejte hodnoty s přesností na 0,1 cm.

| Číslo měření i | Spojná čočka 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | x (cm) | x' (cm) |
| 1 (zvětšení) |  |  |
| 2 (zmenšení) |  |  |
| 3 (zvětšení) |  |  |
| 4 (zmenšení) |  |  |
| 5 (zvětšení) |  |  |
| 6 (zmenšení) |  |  |
| 7 (zvětšení) |  |  |
| 8 (zmenšení) |  |  |
| 9 (zvětšení) |  |  |
| 10 (zmenšení) |  |  |

| Číslo měření i | Spojná čočka 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | x (cm) | x' (cm) |
| 1 (zvětšení) |  |  |
| 2 (zmenšení) |  |  |
| 3 (zvětšení) |  |  |
| 4 (zmenšení) |  |  |
| 5 (zvětšení) |  |  |
| 6 (zmenšení) |  |  |
| 7 (zvětšení) |  |  |
| 8 (zmenšení) |  |  |
| 9 (zvětšení) |  |  |
| 10 (zmenšení) |  |  |

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |