Úloha  IIIb

Modul pružnosti (z ohybu tyče)

Úkol

- Určete pro kovovou tyč modul pružnosti v tahu E a jeho chybu  E

- Výsledek porovnejte s tabulkovou hodnotou

Obecná část

Modul pružnosti v tahu neboli Youngův modul E je poměr normálového (tahového resp. tlakového)  napětí   a poměrného podélného prodloužení  

E = /                                                                	                                                 (1)

Normálové napětí je pak definováno jako poměr síly Fn působící ve směru osy tyče (drátu) a plochy S průřezu tyče resp. drátu (viz též obr. 1)

 = Fn / S                                                               	                                                 (2)

Poměrné podélné prodloužení je dáno poměrem změny délky tyče (drátu) l ve směru působící síly a původní délky l0. Pro malé deformace lze tento poměr vyjádřit vztahem

ε=Δll0                                                                       (3)

Vztah (1) je jedním z možných vyjádření Hookeova zákona, který po dosazení ze vztahů (2) a (3) je možné přepsat do výsledného vztahu pro modul pružnosti

E=l0ΔlFnS                  [E] = N.m–2 = Pa                  (4)

Obr. 1 Schématické znázornění tahové deformace

Při deformaci ohybem se u vzorku ve tvaru tyče čtvercového průřezu dosahuje měřitelných hodnot deformace při nízké hladině zatížení. Používá se k tomu experimentální uspořádání znázorněné v obr. 2. Měřená tyč spočívá na dvou podpěrách A a B a na koncích je zatěžována zavěšovanými závažími. Průhyb tyče y je měřen uprostřed mezi oběma podpěrami (C).

Obr. 2 Schematické znázornění experimentu

Jak obrázek ukazuje je uspořádání středově souměrné a rozměry z a u jsou mnohem větší než délka hrany a čtvercového průřezu tyče. Zkušební tyč musí být homogenní hranol s pečlivě opracovaným povrchem. Břity obou podpěr jsou rovnoběžné a horizontální. Za těchto předpokladů se pro pružný průhyb zatěžované tyče  y  v bodě C dá odvodit z Hookeova zákona následující vztah:

y=Fzu28EJ                    [y] = m                                                                                  (5)

kde u je vzdálenost podpěr, z je vzdálenost působiště zatěžující síly F od přilehlého břitu, E je modul pružnosti zkušební tyče a J je moment setrvačnosti tyče vzhledem vodorovné ose procházející jejím těžištěm. V případě čtvercového průřezu tyče  J = a4/12,  kde a je délka hrany čtvercového průřezu tyče.

# Metoda měření

Měření provedeme na speciálním zatěžovacím zařízení, které je zobrazeno na obr. 2. Toto zařízení je tvořeno rámem, na němž jsou upevněny dva podpěrné břity (A a B) a speciální držák sloužící k uchycení výchylkoměru určeného k měření příčného průhybu zatěžované tyče v bodě C. Průhybu je dosahováno zavěšováním zatěžovacích závaží o stejné hmotnosti na oba konce zkušební tyče. Udávaná hmotnost m je celková hmotnost závaží zavěšených pouze na jedné straně tyče. V obr. 2 jsou  místa zavěšení závaží vyznačena působišti sil F. Dosadíme-li do vztahu (5) tíhu závaží (použitých na jedné straně tyče) a výraz upravíme, dostáváme konečný vztah pro modul pružnosti měřené tyče

E=3zu2gm2a4y                                                                                                          (6)

### Návod k měření a zpracování

a) Postup práce při přípravě zařízení k činnosti:

- na několika místech změříme mikrometrem délku hrany čtvercového průřezu tyče a a pásovým měřítkem změříme délku tyče l (od závěsu k závěsu),

- změříme vzdálenost  u obou opěrných břitů (A a B),

- zkušební tyč uložíme na břity tak, aby byly splněny podmínky dle obr.2, přičemž musí být splněna podmínka symetrie uspořádání  z = (l – u)/2,

- zkontrolujeme zda se nožka  výchylkoměru volně dotýká zkušební tyče a zda je výchylkoměr řádně upevněn ve svém držáku.

- odečteme počáteční hodnotu yn0 na výchylkoměru (případně nastavíme nulovou počáteční hodnotu)

Pozor! Od tohoto okamžiku až do ukončení měření již nijak nemanipulujeme s výchylkoměrem a zkušební tyčí. Zavěšování a snímání závaží provádějte opatrně a tak aby nedocházelo k prudkým změnám v zatížení tyče, popřípadě k jejímu posuvu.

b) Postup práce při stanovování velikosti průhybu zkušební tyče v závislosti na jejím    zatížení:

- postupně zatěžujeme zkušení tyč současně na obou koncích závažími o  stejné hmotnosti a čteme odpovídající údaje výchylkoměru yni,

- postup dle bodu 1) opakujeme, dokud nejsou zavěšena všechna  závaží připravená pro měření. Průhyb tyče v průběhu měření by  neměl překročit hodnotu u/100,

- snímáme postupně závaží současně z obou konců tyče a čteme  příslušné údaje výchylkoměru ydi.

c) Postup práce při vyhodnocování výsledků

Naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

Zhodnocení přesnosti výsledků

1) Posouzení průběhu měření

## Rozdíl veličin yni a ydi vyjadřuje  rozdíl mezi výchylkami pozorovanými   při zatěžování a odlehčování při stejném zatížení. Maximální hodnota absolutní hodnoty rozdílu yni - ydi by neměla překračovat přesnost čtení na stupnici, tj. 0,01 mm. Lineární regresní analýza naměřených hodnot umožňuje posoudit kvalitu prováděných měření. Tzv. koeficient determinace R2 by v našem případě neměl klesnout pod hodnotu 0,99 (stane-li se tak, je třeba měření provést znovu).

## 2) Pro relativní chybu zjišťovaného modulu platí

(E) = (z) + 2 (u) + 4 (a) +  (k),

protože                                      (k) = ( mi ) +  (  yi  ),

(E) = (z) + 2 (u) + 4 (a )+ ( mi ) +  (  yi  ).

Zde možno předpokládat          (mi )=0,02 = 2%   a  (  yi  ) = 0,05 = 5 %.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

a) měření parametrů zařízení

|  |  |  |  | Změřená hodnota (mm) | Absolutní chyba (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr u: |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost působící síly od podpěry z: |  |  |  |  |  |
| Délka strany čtvercového průřezu tyče a: |  |  |  |  |  |

b) naměřené hodnoty průhybu tyče

Materiál měřeného vzorku:

Tabulková hodnota modulu pružnosti měřeného materiálu:

| Číslo měření i | Hmotnost navěšeného závaží mi (kg) | Údaj o průhybu na stupnici yi (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 |  |
| 2 | 0,5 |  |
| 3 | 1,0 |  |
| 4 | 1,5 |  |
| 5 | 2,0 |  |
| 6 | 2,5 |  |
| 7 | 3,0 |  |
| 8 | 3,5 |  |
| 9 | 3,0 |  |
| 10 | 2,5 |  |
| 11 | 2,0 |  |
| 12 | 1,5 |  |
| 13 | 1,0 |  |
| 14 | 0,5 |  |
| 15 | 0,0 |  |

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |