Úloha V

Měrná tepelná kapacita

#### Úkol

1) Stanovte měrnou tepelnou kapacitu c2 vybraného vzorku a její chybu  c2.

Pozn. a) Před zahájením měření dokonale vysušte kalorimetr i jeho vložku (určenou pro tlumení  nárazu vzorkem).

b) Pro měření volte vždy jen takové množství vody, aby vložený ohřátý vzorek byl  zcela ponořený. Při měření teploměr z kalorimetru nevyndávejte a dbejte vždy na dokonalé tepelné ustálení měřené lázně.

2) Výsledek porovnejte s tabulkovou hodnotou.

## Obecná část

Jestliže je třeba  dodat látce hmotnosti m   ke zvýšení teploty o dt  teplo dQ  je měrná tepelná kapacita   c  látky   dána vztahem

c=dQmdt		                        [ c ]  = J.kg-1.K-1	        		   (1)

a její střední hodnota v teplotním intervalu   Dt		    c=Qm Δt    ,

kde   Q   je    teplo potřebné ke zvýšení teploty o  Dt  .

Měrná tepelná kapacita závisí na teplotě, avšak  prakticky  ji lze chápat jako množství tepla potřebného k ohřátí látky jednotkové hmotnosti o teplotní rozdíl  1 oC  resp. 1 K.

K ohřátí daného tělesa o  teplotní rozdíl  Dt     je třeba dodat teplo    Q = K Dt.

Veličinu  K definovanou vztahem

K=QDt 		[K] =  J.K-1						  		  (2)

nazýváme  tepelná kapacita tělesa  a  představuje  teplo,  které spotřebuje těleso (např. tepelně izolovaná nádoba  - kalorimetr )   na ohřátí  o 1 oC  resp. 1 K.

Daná úloha vychází z  kalorimetrické rovnice, která je vyjádřením zákona  zachování energie. V kalorimetru tepelné kapacity K je kapalina známé teploty  t1, hmotnosti m1 a měrné tepelné kapacity c1. Jestliže  druhá látka vyšší teploty  t2 > t1 ,  hmotnosti m2 , měrné tepelné kapacity  c2  je přenesena do kalorimetru, ustálí se teplota v kalorimetru na hodnotě t. Za předpokladu vyloučení tepelných ztrát platí následující tepelná bilance :

teplo  Q2   předané teplejší látkou    =   teplo  Q1    přijaté chladnější  látkou a kalorimetrem, ve kterém k tepelné výměně dochází,

m2 c2 (  t2 - t  )  =    m1 c1 (  t  - t1 )  +  K (  t  - t1 )			              (3)

# Metoda měření

Při známé tepelné kapacitě  K  kalorimetru můžeme určit měrnou tepelnou kapacitu  c2 pevného vzorku hmotnosti m2, jestliže vzorek ohřátý   na teplotu   t2   vložíme do kalorimetru  naplněného  vodou  hmotnosti  m1  teploty  t1  . Z rovnice   (3)    dostáváme

c2=m1c1+Kt−t1m2t2−t					  (4)

Při měření  se používá jako kalorimetru  tepelně izolované Dewarovy nádoby s  víčkem, do níž je vložen teploměr,  míchačka a ochranná vložka. Tepelná kapacita  K  přísluší kalorimetru s příslušenstvím.

Návod k měření a zpracování

Postup práce při určování měrné tepelné kapacity  c2   pevného vzorku:

- Od pedagogického dozoru zjistěte tepelnou kapacitu kalorimetru K,

- určete vážením hmotnost vzorku  m2 ,

- vložte vzorek do nádoby s ohřívanou vodou,

- naplňte kalorimetr studenou vodou hmotnosti m1 – je třeba volit takové množství vody, aby vložený ohřátý vzorek byl zcela ponořený, tj. cca 400 - 500 g – zakryjte víčkem a vložte teploměr,

- těsně před vložením vzorku, tj. po ustálení teploty vody v  kalorimetru odečtěte její teplotu t1,

- dostatečně prohřátý vzorek (po dosažení varu nechte vařit ještě cca 5 minut) o teplotě  t2, změřené teploměrem ve vodní lázni, přeneste opatrně pomocí háčku do kalorimetru,

- po uzavření kalorimetru sledujte za stálého míchání teplotu lázně, až dosáhne maximální hodnoty t, kterou zaznamenejte,

- naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

Poznámka

Měrná tepelná kapacita vody potřebná při výpočtech je funkcí teploty, proto její střední hodnotu přibližně určete jako aritmetický průměr měrných tepelných kapacit pro počáteční a pro konečnou teplotu vody.

## Zhodnocení přesnosti výsledků

## Pro relativní chybu zjišťované tepelné kapacity platí

(c2) = (m1 c1 + K) + (t - t1) + (m2 ) + ( t2 - t ) =

= (t - t1) + (t2  - t) = (t + t1) / ( t - t1) +  (t2 +t) / (t2 - t).

Velikost chyb t  a  t1, t2 závisí na přesnosti použitého teploměru a dané metodě.

Údaje t1 , t2 , t  mají význam chyb příslušných teplot a je třeba je odhadnout.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

Materiál měřeného vzorku:

Tabulková hodnota měrné tepelné kapacity měřeného materiálu:

Do tabulky zadávejte hmotnost s přesností 0,001 kg a teplotu s přesností 0,1 °C.

| m1 (kg) | t1(oC) | t1 (oC) | c1(J.kg-1.K-1) | K (J.K-1) | m2 (kg) | t2 (oC) | t2 (oC) | t (oC) | t (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1,0 |  | 0,5 |

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |